Styrodur 5000 CS

BASF SE Styrodur®

Eigenschaften

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

DAA, DEO, DUK, PB, PW

Ausführung

Platte

Farbton

grün

Oberfläche

glatt

Werkstoff

Extrudiertes Polystyrol (XPS), Hartschaum

Breite (mm)

615,00

Länge (mm)

1.265,00

Stärke (mm)

60,00 - 120,00

Befestigung

Klebemörtel, kleben

Brandverhalten

E

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Druckbelastbarkeitsstufe

dx - extrem hohe Druckbelastbarkeit

Kantenausführung

Falz

Kaschierung

unkaschiert

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,04

Druckfestigkeit (N/mm²)

0,70

max. Temperaturbeständigkeit Peakbelastung (°C)

75,00

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,04

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

80,00 - 100,00

Anwendungsbereich

Perimeterdämmung Boden, Wand, Gründungsplatte, Bodendämmung, Flachdachdämmung Umkehrdach, Frostschutz im Straßen- und Gleisbau, Kunsteisbahnen, für Anwendungen im Grundwasser zugelassen

Kanten

umlaufender Stufenfalz

Lambda-Wert lD

0,035

RD-Wert

1,7, 2,85, 3,4, 2,25

Elastizitätsmodul E (kPa)

40000

Dimensionsstabilität bei 70 °C, 90 % r. F.

≤ 5 %

Verformungsverhalten: Last 40 kPa, 70 °C

≤ 5 %

Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient Längsrichtung

0.08 mm/(mK)

Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient Querrichtung

0.06 mm/(mK)

Zulässige Druckspannung für Dauerbelastung 50 Jahre und Stauchung

250 kPa

Bemessungswert der Druckspannung unter Gründungsplatten

355 kPa

Elastizitätsmodul E50 (kPa)

11500

Wasseraufnahme bei langzeitigem Untertauchen WL(T) in Vol.-%

0.7

Wasseraufnahme im Diffusionsversuch (Vol.-%)

1, 3

Wasseraufnahme nach Frost / Tau-Wechselbeanspruchung (Vol.-%)

1

Zulassungen / BAG

Z-23.4-222, Z-23.5-223, Z-23.34-1325, ETA 19/0120