Busch-Wächter® 280 MasterLINE inkl. IR-Handsender, edelstahl

Busch-Jaeger

Eigenschaften

GTIN:

4011395150856

HAN:

2CKA006800A2551

Ausführung

Bewegungsmelder

Farbton

silber

Montageart

auf Putz

Oberfläche

matt

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

125,00

Höhe (mm)

115,00

Tiefe (mm)

141,00

Anschlussart

Steckklemme

Schutzart (IP)

IP55

Sensortyp

passiv Infrarot

Spannungsart

AC

Werkstoffgüte

Thermoplast

Ansprechhelligkeit (lx)

0,50 - 300,00

Anzahl der Schaltzonen

1,00

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden (mm)

32.000,00

Erfassungswinkel horizontal (Grad)

8,00 - 280,00

Frequenz (Hz)

50,00 - 60,00

max. Einschaltdauer (Sek)

30,00

max. Einschaltstrom (A)

80,00

max. Reichweite frontal (m)

16,00

max. Reichweite zu einer Seite (m)

16,00

max. Schaltleistung (VA)

3.680,00

min. Einschaltdauer (Sek)

10,00

min. Einschaltstrom (A)

0,01

Nennspannung (V)

230,00

Optimale Montagehöhe (m)

2,50

Scanwinkel (Grad)

280,00

Schwenkbereich Sensor, horizontal (Grad)

-30,00 - 30,00

Schwenkbereich Sensor, vertikal (Grad)

-30,00 - 10,00

Umgebungstemperatur (°C)

-25,00 - 55,00

Compatible with Apple HomeKit

false

Compatible with Google Assistant

false

Compatible with Amazon Alexa

false

Max. switching power LED

150