Ertüchtigung für Decke der Bauart III (z.B. Stahl- oder Spannbeton), 1 x 12.5 mm DANO® Feuer, Ausführung mit CD Metall-Unterkonstruktion / Ausführung mit Unterkonstruktion aus Holzlattung

Danogips

Eigenschaften

Ausführung Unterkonstruktion

Lattung, Profilkonstruktion

Feucht- / Nassraum

geeignet für Feuchtraum

Feuerbeständigkeit

60 min.

Feuerwiderstandsklasse

F 60 - A, F 60 - AB

Profilform

C-Profil

Werkstoff

Gipskarton

Anzahl Beplankungslagen

einlagig

Art der Abhängung

Direktabhänger, Noniusabhänger

Ausführung Bekleidung

Platte

Baustoff, Unterkonstruktion

Holz, Metall

Querschnitt

CD

Abstand Abhänger (mm)

850,00 - 900,00

Dicke Beplankung (mm)

12,50

Achsabstand Grundprofile c (mm)

750, 1000

Achsabstand Tragprofile b (mm)

500 / 420

Plattentyp Beplankung

DANO® Feuer imprägniert DFH2/GKFi, DANO® Feuer DF/GKF