Ertüchtigung für Decke der Bauart III (z.B. Stahl- oder Spannbeton), 1 x 12.5 mm DANO® Feuer imprägniert DFH2/GKFi, Ausführung mit Unterkonstruktion aus Holzlattung 60/40 + 50/30 mm

Danogips

Eigenschaften

Ausführung Unterkonstruktion

Lattung

Feucht- / Nassraum

geeignet für Feuchtraum

Feuerbeständigkeit

60 min.

Feuerwiderstandsklasse

F 60 - AB

Werkstoff

Gipskarton

Anzahl Beplankungslagen

einlagig

Art der Abhängung

Direktabhänger

Ausführung Bekleidung

Platte

Baustoff, Unterkonstruktion

Holz

Abstand Abhänger (mm)

850,00

Dicke Beplankung (mm)

12,50

Achsabstand Grundprofile c (mm)

750

Achsabstand Tragprofile b (mm)

500 / 420

Plattentyp Beplankung

DANO® Feuer imprägniert DFH2/GKFi