Vorsatzschale freistehend, 1 x 12,5 mm DANO® Bau Platten, einseitig beplankt

Danogips

Eigenschaften

Ausführung Unterkonstruktion

Ständerwerk

Feucht- / Nassraum

geeignet für Feuchtraum

Montage / Aufstellung

freistehend

Profilform

C-Profil

Typ CW-Profil

100/50/0,6, 125/50/0,6, 50/50/0,6, 75/50/0,6

bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R (dB)

29,00 - 32,00

Anzahl Beplankungslagen

einlagig

Baustoff, Unterkonstruktion

Metall

Querschnitt

CW

Unterkonstruktion Trockenbau

Einfachständerwerk

Abstand  Ständerachsen (mm)

312,50 - 625,00

Dicke Beplankung (mm)

12,50

Dicke Dämmschicht (mm)

40,00 - 100,00

Höhe Wand (m)

2,70 - 7,05

Schalldämmmaß (dB)

31,00 - 34,00

Wanddicke (mm)

62,50 - 137,50

Plattentyp Beplankung

DANO® Stabil DFH2IR/GKFi, DANO® Feuer DF/GKF, DANO® Feuer imprägniert DFH2/GKFi, DANO® Bau A/GKB, DANO® Bau imprägniert H2/GKBi

Mineralwolleinlage

1 x  40 mm, 1 x  60 mm, 1 x  80 mm, 1 x 100 mm