Top Clean STABIL XL 22 mit Rips und Bürstenprofil

fuma

Eigenschaften

Beanspruchung

besondere Schalldämmanforderungen, normale Beanspruchung, starke Frequentierung

Belastbarkeit

befahrbar, begehbar

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 11, R 13

Einsatzort

innen

Farbton

anthrazit, beige, blau, braun, grau, grün, hellgrau, rot, schwarz

Werkstoff

Aluminium, Polyamid (PA), Polypropylen (PP)

Höhe (mm)

22,00

Aufbau

Rauhaarrips mit Bürstenprofil

Befestigung

aufliegend, Rahmeneinbau

Brandverhalten

Bfl-s1, Cfl-s1

Gewicht (kg/m²)

17,70

max. Belastbarkeit (kg)

7.000,00

Profilabstand (mm)

5,00

Profilbreite (mm)

39,00

Befahrbar mit

Gepäck-Trolley, Einkaufswagen, Transportwagen, Hubwagen, Pkw

Einsatzbereiche

Objektbereiche, öffentliche Bereiche, private Bereiche