R-ISM-Gleitschiene TS 5000 Überlänge, nach RAL

GEZE

Eigenschaften

GTIN:

4042938156271

HAN:

115627

Farbton

nach RAL-Farbkarte

Breite (mm)

55,00

Höhe (mm)

30,00

Länge (mm)

3.140,00

Ausführung Arm

Gleitschiene

Ausführung Tür

Zweiflüg. Drehflügeltüren, gegenläufig, Zweiflüg. Drehflügeltüren, gleichläufig

Einschaltdauer

100 %

Feststellung Türschließer

elektromechanische oder elektrohydraulische Feststellung

Schutzart (IP)

IP20

Ausgangsspannung bei DC (V)

24,00

Ausgangsstrom (A)

0,26

Betriebsspannung (V)

230,00

Frequenz der Versorgungsspannung (Hz)

50,00 - 60,00

Farbe (Herstellerbezeichnung)

nach RAL

Feststellbereich

80° - 130°

Flexible Öffnungsbegrenzung

ja

Höhenkorrektur möglich

ja

Integrierte Schließfolgeregelung

ja

Integrierter Rauchschalter

ja

Minimale Standflügelbreite (mm)

400

Minimaler Bandabstand (mm)

1500

Mit Alarmschwellennachführung

ja

Mit Verschmutzungsanzeige

ja

Öffnungsbegrenzung

nachrüstbar