Hebe-Schiebetür-System heroal S 77

heroal

Eigenschaften

Barrierefreiheit

optional

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte

Klasse Einbruchhemmung

RC 1, RC 2

Oberfläche

beschichtet, pulverbeschichtet

Öffnungsart

Hebe-Schiebeflügel

Werkstoff

Aluminium

Höhe (mm)

0,00 - 3.000,00

Klasse Bedienungskräfte

1

Klasse Luftdurchlässigkeit

4 (größer 600 Pa)

Klassifizierung mechanische Festigkeit

ohne Angabe

Rahmendurchbiegung

B (kleiner gleich 1/200), C (kleiner gleich 1/300)

Schallschutzklasse DIN 4109, VDI 2719

3 - 35 bis 39 dB

Schlagregendichtheitsklasse

9 A (600 Pa)

Windlastklasse

3 (1200 Pa)

Dicke Verglasung (mm)

0,00 - 52,00

Höhe Türblatt (mm)

3.000,00

Uf-Wert (W/(m²K))

2,80 - 10,00

Windlastwiderstand DIN EN 12210

C3/B3

Profilansichtsbreite - Flügelprofile (mm)

94 - 104

Profilansichtsbreite - Sprossenprofile (mm)

74 - 104

Profilbautiefe - Flügelprofile (mm)

77

Profilbautiefe - Rahmenprofile (mm)

178/279

Profilbautiefe - Sprossenprofile (mm)

72

Wärmedurchgangskoeffizient Uf/Standardprofilansicht in (W/m²K)

>2,8