Doppelmulden-Falzziegel Z2 Flächenlüfterziegel

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

Art Dachziegel

Doppelmuldenfalzziegel

Art Formziegel

Lüftungspfanne

Farbton

dunkelgrau, hellgrau, natur, rot, schwarz

Oberfläche

engobiert, gedämpft, naturfarben

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

249,00

Länge (mm)

423,00

Gewicht (kg)

3,80

Verpackung Teilgebindeeinheit

Schlauch

Regeldachneigung in °

≥ 25

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

25

Deckbreite (cm)

20.5

Decklänge (cm)

34.5 - 35.5

Verpackung in Stück pro Palette

50

Bedarf Stück pro lfm

4.8

Lüftungsquerschnitt pro Ziegel (cm²)

10

Lüftungsquerschnitt (cm²/m)

48.8