W6v Flachdachpfanne Vollkeramische Firstlösung

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

Art Dachziegel

Flachdachziegel

Art Formziegel

Firstanschlusspfanne

Farbton

anthrazit, braun, dunkelrot, grau, kupfer, natur, rot, schwarz

Oberfläche

engobiert, naturfarben

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

275,00 - 310,00

Länge (mm)

440,00

Gewicht (kg)

3,80 - 5,10

Firstempfehlung

First zylindrisch

Verpackung Teilgebindeeinheit

Palette, Karton

Regeldachneigung in °

≥ 22

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

2, 30

Deckbreite (cm)

17.5, 20, 21.7

Decklänge (cm)

32.8 - 37.8

Verpackung in Stück pro Palette

60

Bedarf Stück pro lfm

ca. 4,6

Lüftungsquerschnitt pro Ziegel (cm²)

16

Lüftungsquerschnitt (cm²/m)

150

Schenkelhöhe des Ortgangs (mm)

45