purenit®, 2440x1220x70.0mm

puren

Eigenschaften

GTIN:

4030075715307

HAN:

171530

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

DAA, DAD, DEO, DI, DZ, WAA, WAB, WH, WI

Ausführung

Platte

Werkstoff

Hartschaum, Polyurethan (PUR)

Breite (mm)

1.220,00

Länge (mm)

2.440,00

Stärke (mm)

70,00

Brandverhalten

E

Diffusionsverhalten

diffusionsoffen

Kantenausführung

gerade

Kaschierung

beidseitig

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,09

Druckfestigkeit (N/mm²)

7,10

max. Temperaturbeständigkeit Peakbelastung (°C)

250,00

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,09

sd-Wert (m)

0,56

U-Wert (W/(m²K))

1,12

Wärmedurchlasswiderstand (m²*K/W)

0,75

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,09

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

40,00 - 200,00

Zugfestigkeit (N/mm²)

0,80

Anwendungsgebiet

für den universellen Einsatz in Flachdach-, Steildach- und Fassadenkonstruktionen

Biologisch und bauökologisch unbedenklich

Ja

Schimmel- und fäulnisfest

Ja

Wasseraufnahme (Vol.-%)

≤ 5

Temperaturbeständigkeit (°C)

-50 bis 100

Spezifische Wärmekapazität (J/(kg*K))

1400