purenit® Kleinformat 20mm

puren

Eigenschaften

GTIN:

4030075798911

HAN:

179891

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

DAA, DAD, DEO, DI, DZ, WAA, WAB, WH, WI

Ausführung

Platte

Werkstoff

Hartschaum, Polyurethan (PUR)

Breite (mm)

800,00

Länge (mm)

1.200,00

Stärke (mm)

20,00

Brandverhalten

E

Diffusionsverhalten

diffusionsoffen

Kantenausführung

gerade

Kaschierung

beidseitig

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,08

Druckfestigkeit (N/mm²)

7,10

max. Temperaturbeständigkeit Peakbelastung (°C)

250,00

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,08

sd-Wert (m)

0,16

U-Wert (W/(m²K))

2,68

Wärmedurchlasswiderstand (m²*K/W)

0,23

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,08

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

40,00 - 200,00

Zugfestigkeit (N/mm²)

0,80

Anwendungsgebiet

für den universellen Einsatz in Flachdach-, Steildach- und Fassadenkonstruktionen

Biologisch und bauökologisch unbedenklich

Ja

Schimmel- und fäulnisfest

Ja

Wasseraufnahme (Vol.-%)

≤ 5

Temperaturbeständigkeit (°C)

-50 bis 100

Spezifische Wärmekapazität (J/(kg*K))

1400