Designo R8 Klapp-Schwingfenster

Roto Frank DST

Eigenschaften

Einbauteil, Dach

Dachfenster

Farbton

braun, gold, natur, weiß

Öffnungsart

Klapp-Schwingflügel

Verglasung

Doppelverglasung, Dreifachverglasung, Isolierverglasung, Sicherheitsglas, Wärmeschutzverglasung

Werkstoff

Holz, Kunststoff

Breite Lichtmaß (mm)

450,00 - 1.253,00

Länge Lichtmaß (mm)

690,00 - 1.509.000,00

Bedienung

Manuell

Brandverhalten

B-s3, d0, C-s2, d0

Klasse Luftdurchlässigkeit

3, 4

Klasse Stoßfestigkeit

5

Klasse Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

B3, C3

Schallschutzklasse

2, 3, 4

Schlagregendichtheitsklasse

E 1200

Breite  Gesamtblendrahmen außen (mm)

540,00 - 1.343,00

Gesamtenergiedurchlass (%)

33,00 - 52,00

Höhe  Gesamtblendrahmen außen (mm)

780,00 - 1.800,00

Lichtdurchlässigkeit (%)

53,00 - 71,00

Schalldämmmaß (dB)

34,00 - 43,00

Tragfähigkeit (N)

350,00

Ug-Wert (W/(m²K))

0,60 - 1,10

Uw-Wert (W/(m²K))

0,86 - 1,30

Verblechung

Aluminium (Anthrazit Metallic R703), Kupfer

Glasart Code

3fach-Comfort, 2fach-Comfort, 3fach-Premium, 3fach-Acoustic, 2fach-Premium