Schüco Brand- und Rauchschutzsystem ADS 80 FR 60-CE

Schüco International

Eigenschaften

HAN:

615833

Anwendungsbereich

Außentür, Innentür, Objekttür

Werkstoff

Aluminium

Bautiefe (mm)

80,00

Breite (mm)

610,00 - 3.200,00

Höhe (mm)

1.725,00 - 2.607,00

Klasse Luftdurchlässigkeit

2 (300 Pa)

Klasse Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

C2

Klassifizierung mechanische Festigkeit

2, 3, 4

Öffnungsrichtung

nach außen öffnend, nach innen öffnend

Schlagregendichtheitsklasse

2 A (50 Pa)

Windlastklasse

2 (800 Pa)

Ansichtsbreite (mm)

137,00

Dicke Verglasung (mm)

0,00 - 44,00

max. Gewicht (kg)

280,00

Uf-Wert (W/(m²K))

1,90

CE-Kennzeichnung

Ja

Schalldämmmaß RwP max.

46 dB(A)