Schüco Schiebesystem ASE 60 TipTronic

Schüco International

Eigenschaften

HAN:

569362

Anwendungsbereich

Außentür, Innentür, Objekttür

Klasse Einbruchhemmung

RC 1, RC 2

Oberfläche

anodisiert/ eloxiert, lackiert, pulverbeschichtet

Werkstoff

Aluminium

Bautiefe (mm)

60,00

Tiefe (mm)

180,00 - 292,00

Klasse Dauerfunktion

3

Klasse Luftdurchlässigkeit

4 (größer 600 Pa)

Klasse Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

C5

Schlagregendichtheitsklasse

E (größer 600 Pa)

Windlastklasse

5 (2000 Pa)

Ansichtsbreite (mm)

82,00

Dicke Verglasung (mm)

24,00 - 40,00

Flügelbreite (m)

0,82 - 3,50

Uf-Wert (W/(m²K))

1,80

Uw-Wert (W/(m²K))

1,10

CE-Kennzeichnung

Ja

Flügelbreite max.

3500 mm

Schalldämmmaß RwP max.

41 dB(A)

Bautiefe Flügelrahmen

60 mm

Flügelgewicht max.

600 kg

Flügelhöhe min.-max.

1635...3500 mm

Ansichtsbreite Blendrahmen

0 mm

Ansichtsbreite Flügelrahmen

82 mm

Ansichtsbreite Pfosten min.-max.

92...117 mm

Ansichtsbreite Stulp min.-max.

172...192 mm