Schüco Schiebesystem ASE 67 PD

Schüco International

Eigenschaften

HAN:

547833

Anwendungsbereich

Außentür, Innentür, Objekttür

Klasse Einbruchhemmung

RC 1, RC 2

Oberfläche

anodisiert/ eloxiert, lackiert, pulverbeschichtet

Werkstoff

Aluminium

Bautiefe (mm)

67,00

Tiefe (mm)

177,00 - 267,00

Klasse Dauerfunktion

3

Klasse Luftdurchlässigkeit

4 (größer 600 Pa)

Klasse Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

C3

Schlagregendichtheitsklasse

9 A (600 Pa)

Windlastklasse

3 (1200 Pa)

Ansichtsbreite (mm)

31,00

Anzahl Flügel

6,00

Dicke Verglasung (mm)

36,00 - 49,00

Flügelbreite (m)

1,00 - 3,20

Uw-Wert (W/(m²K))

1,00

CE-Kennzeichnung

Ja

Flügelbreite max.

3200 mm

Schalldämmmaß RwP max.

46 dB(A)

Bautiefe gesamt

177 mm

Bautiefe Flügelrahmen

67 mm

Flügelgewicht max.

400 kg

Flügelhöhe min.-max.

2000...3000 mm

Ansichtsbreite Blendrahmen

0 mm

Ansichtsbreite Flügelrahmen

0 mm

Ansichtsbreite Pfosten min.-max.

31...31 mm

Ansichtsbreite Stulp min.-max.

86...86 mm