Schüco Schiebesystem ASE 80.HI Perfect

Schüco International

Eigenschaften

HAN:

683568

Anwendungsbereich

Außentür, Innentür, Objekttür

Klasse Einbruchhemmung

RC 1, RC 2

Oberfläche

lackiert, pulverbeschichtet

Werkstoff

Aluminium

Bautiefe (mm)

60,00

Klasse Dauerfunktion

3

Klasse Luftdurchlässigkeit

4 (größer 600 Pa)

Klasse Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

B5, C5

Schlagregendichtheitsklasse

E (größer 600 Pa)

Windlastklasse

5 (2000 Pa)

Ansichtsbreite (mm)

40,00

Dicke Verglasung (mm)

24,00 - 40,00

Flügelbreite (m)

0,63 - 3,50

Flügelbreite max.

3500 mm

Schalldämmmaß RwP max.

41 dB(A)

Bautiefe Flügelrahmen

60 mm

Flügelgewicht max.

500 kg

Flügelhöhe min.-max.

1334...3000 mm

Ansichtsbreite Flügelrahmen

82 mm

Ansichtsbreite Pfosten min.-max.

40...107 mm

Ansichtsbreite Stulp min.-max.

172...192 mm