Schüco Schiebesystem ASS 80 FD.HI

Schüco International

Eigenschaften

HAN:

412871

Anwendungsbereich

Außentür

Klasse Einbruchhemmung

RC 1, RC 2

Oberfläche

anodisiert/ eloxiert, lackiert, pulverbeschichtet

Werkstoff

Aluminium

Bautiefe (mm)

80,00

Tiefe (mm)

80,00 - 90,00

Klasse Luftdurchlässigkeit

3 (600 Pa)

Klasse Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

B3, C2

Schlagregendichtheitsklasse

8 A (450 Pa)

Windlastklasse

2 (800 Pa), 3 (1200 Pa)

Ansichtsbreite (mm)

112,00

Dicke Verglasung (mm)

13,00 - 53,00

Flügelbreite (m)

0,50 - 1,20

Uf-Wert (W/(m²K))

1,70

Uw-Wert (W/(m²K))

1,30

Flügelbreite max.

1200 mm

Schalldämmmaß RwP max.

47 dB(A)

Bautiefe gesamt

90 mm

Bautiefe Flügelrahmen

80 mm

Flügelgewicht max.

100 kg

Flügelhöhe min.-max.

500...3000 mm

Ansichtsbreite Blendrahmen

73 mm

Ansichtsbreite Flügelrahmen

50 mm

Ansichtsbreite Pfosten min.-max.

112...134,5 mm

Ansichtsbreite Stulp min.-max.

140...154,5 mm