Schüco Schiebesystem LivIngSlide

Schüco International

Eigenschaften

HAN:

556333

Klasse Einbruchhemmung

RC 1, RC 2

Oberfläche

foliert

Werkstoff

Kunststoff

Bautiefe (mm)

194,00

Klasse Dauerfunktion

2

Klasse Luftdurchlässigkeit

4 (größer 600 Pa)

Klasse Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

B3, C3

Schlagregendichtheitsklasse

8 A (450 Pa)

Windlastklasse

3 (1200 Pa)

Ansichtsbreite (mm)

180,00

Dicke Verglasung (mm)

16,00 - 54,00

Uf-Wert (W/(m²K))

1,30

Flügelbreite max.

3200 mm

Schalldämmmaß RwP max.

45 dB(A)

Flügelgewicht max.

400 kg

Ansichtsbreite Blendrahmen

63 mm

Ansichtsbreite Flügelrahmen

99 mm