StoMiral K 1,5 getönt, 25-kg-Sack

Sto

Eigenschaften

HAN:

01380-022

Anwendung Putze

Oberputz

Bindemittelbasis

Weißzement

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte

Brandverhalten

A1

Klassifizierung nach DIN / EN

CS II gem. DIN EN 998, P II gem. DIN 18550

Oberflächenstruktur Putz

Kratzputz-Struktur

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung, Maschinenverarbeitung (pumpfähig), spritzbar

Biegezugfestigkeit (N/mm²)

1,40

Druckfestigkeit (N/mm²)

3,50

Trockenrohdichte (kg/m³)

1.400,00

Trocknungszeit [h] (h)

24,00 - 48,00

Verarbeitungstemperatur (°C)

5,00 - 30,00

Verarbeitungszeit (min)

60,00

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

20,00