STRATE Abwasserhebeanlage AWALIFT 1/2x2

STRATE

Eigenschaften

Art Fördermedium

Schmutzwasser, fäkalienfrei, Schmutzwasser, fäkalienhaltig

Bauart Hebeanlage

Mehrfachpumpanlage

Förderhöhe (m)

120,00

Förderstrom (m³/h)

15,00

Höhe (mm)

1.250,00

Anschlussnennweite druckseitig

DN 100

Anschlussnennweite saugseitig

DN 200

Nenndruck

10

Netzanschluss

230V, 400V

Werkstoff Pumpengehäuse

Stahl

Anzahl Pumpen

4,00

Durchmesser (mm)

1.000,00

Einwohnerzahl EW

750,00

Gewicht (kg)

650,00

Inhalt/Nennvolumen  Behälter (l)

785,00

Nenn-Frequenz (Hz)

50,00

Zulaufhöhe (Abstand zwischen Rohrsohle und Aufstellfläche) (mm)

1.000,00

Einsatzbereich

ntwässerung von kleinen Ortschaften bis ca. 750 Einwohner (EW), die nicht über ein natürliches Gefälle entwässert werden können, Entwässerung bei größeren Förderhöhen und langen Druckleitungen, Als Zwischenpumpwerk innerhalb eines Druckentwässerungssystems, Wohn- und Industriegebiete, Ortschaften, Kommunen, Objekte der Infrastruktur, wie Flughäfen, Gewerbeparks, U-Bahnen u.ä.

Montageöffnung

1200 mm x 1400 mm

Platzbedarf

2500 mm x 3000 mm