STRATE Abwasserhebeanlage AWALIFT 2/2 penta

STRATE

Eigenschaften

Art Fördermedium

Schmutzwasser, fäkalienfrei, Schmutzwasser, fäkalienhaltig

Bauart Hebeanlage

Doppelpumpenanlage

Förderhöhe (m)

80,00

Förderstrom (m³/h)

36,00

Höhe (mm)

1.500,00

Anschlussnennweite druckseitig

DN 100

Anschlussnennweite saugseitig

DN 200

Nenndruck

10

Netzanschluss

230V, 400V

Werkstoff Pumpengehäuse

Stahl

Anzahl Pumpen

2,00

Durchmesser (mm)

990,00

Einwohnerzahl EW

1.700,00

Gewicht (kg)

800,00

Inhalt/Nennvolumen  Behälter (l)

1.400,00

Nenn-Frequenz (Hz)

50,00

Zulaufhöhe (Abstand zwischen Rohrsohle und Aufstellfläche) (mm)

1.200,00

Einsatzbereich

Entwässerung von kleinen Ortschaften bis ca. 1200 Einwohner (EW), die nicht über ein natürliches Gefälle entwässert werden können, als Zwischenpumpwerk im Rahmen eines Druckentwässerungssystems, Wohn- und Industriegebiete, Kommunen, Objekte der Infrastruktur, wie Flughäfen, Gewerbeparks, U-Bahnen u.ä.

Montageöffnung

1700 mm x 1200 mm

Platzbedarf

Ø 2000 mm bzw. Ø 2400 mm