Faciella Slim 23 RM3R/1900-830 1G1 ETDD

TRILUX

Eigenschaften

GTIN:

4018242514120

HAN:

7394951

Anzahl Leuchtmittel je Leuchte

1

Befestigung Leuchte

Aufbau, Boden, Decke, Wand

Farbton

anthrazit

Form

rund

Oberfläche

pulverbeschichtet

Verstellbarkeit

drehbar und schwenkbar

Werkstoff

Aluminium, Glas

Breite (mm)

198,00

Farbtemperatur (K)

3.000,00

Höhe (mm)

186,00

Länge (mm)

102,00

Lichtstrom (lm)

1.900,00

Anschlussart

sonstige

Art der Leuchte

Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Wandleuchte

Art der Verdrahtung

Abschluss

Ausstrahlungswinkel

mediumstrahlend 20-40°

Betriebsgerät

EVG

Dimmung

abhängig vom Betriebsgerät, DALI

Energieeffizienzklasse

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Farbwiedergabeindex CRI

80-89

Leuchtmittel

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt

direkt

Lichtfarbe

weiß

Lichtverteiler

Reflektor

Lichtverteilung

symmetrisch

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471

RG2

Reflektor

hochglänzend

Schlagfestigkeit

IK09

Schutzart (IP)

IP65

Schutzklasse

I

Spannungsart

AC

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Werkstoff Leuchtenabdeckung

Glas

Abstrahlwinkel (Grad)

20,00 - 40,00

Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C (h)

50.000,00

Leistung  Leuchtmittel (W)

27,00

Leiterquerschnitt (mm²)

1,50

Leuchtenlichtausbeute (lm/W)

70,00

Nennspannung (V)

220,00 - 240,00

Polzahl

5,00

Werkstoff der Abdeckung

Glas transparent

Schutzart (NEMA)

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt

1.5 mm²

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1

25 °C