WICLINE 65 EVO / 75 EVO - Fenstertür

WICONA

Eigenschaften

Barrierefreiheit

Türschwelle barrierefrei

Bauteil, Ausbau

Fenstertür

Öffnungsart

Drehflügel, Dreh-Kippflügel, Festverglasung, Kippflügel

Werkstoff

Aluminium

Höhe (mm)

0,00 - 2.500,00

Klasse Korrosionsbeständigkeit Beschlag

5

Klasse Luftdurchlässigkeit

4 (größer 600 Pa)

Klassifizierung mechanische Festigkeit

4

mechanische Dauerhaftigkeit, Anzahl Zyklen

10000

Rahmendurchbiegung

B (kleiner gleich 1/200), C (kleiner gleich 1/300)

Schlagregendichtheitsklasse

7 A (300 Pa), 9 A (600 Pa)

Windlastklasse

3 (1200 Pa), 5 (2000 Pa)

Anzahl Flügel

1,00 - 2,00

Breite  Gesamtblendrahmen außen (mm)

0,00 - 1.400,00

Dicke Verglasung (mm)

0,00 - 69,00

Uf-Wert (W/(m²K))

1,30

Formate (B x H)

Einwärts öffnend bis zu 1400 mm x 2500 mm | Auswärts öffnend bis zu 1300 mm x 2250 mm

Im Werksverbund hergestellt

Ja

Kompatibel mit

Türserien WICSTYLE 65 evo und WICSTYLE 75 evo

Profiltechnik

hoch wärmegedämmtes Mehrkammersystem

Qualitätsmanagement

Zertifiziert nach ISO 9001:2008

Umweltmanagement

Zertifiziert nach ISO 14001

Varianten Mitteldichtung (großvolumig)

umlaufender Einbau ohne Stoß im Eckbereich, mit Formecken ohne Verklebung der Stöße, eckvulkanisierte Rahmen

Öffnungsbegrenzer

wahlweise mit Öffnungsbegrenzer

Klasse Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

C5 | B5 | C3 | B3

Klasse Dauerfunktion

2